Tutorial Gateway BLE-WiFi with MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) to Backend

MQTT adalah protokol komunikasi ringan yang digunakan untuk berbagi pesan antara perangkat dalam jaringan IoT (Internet of Things). Broker adalah server yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, dan meneruskan pesan antara klien yang terhubung. Salah satu dari Server MQTT Broker adalah Mosquitto

Node-RED adalah platform berbasis flow-based programming yang menggunakan antarmuka drag-and-drop untuk membuat flow serangkaian blok atau node yang saling terhubung guna menjalankan berbagai fungsi secara otomatis.

Docker Dekstop digunakan untuk membuat, mengelola, dan menjalankan container dengan lebih mudah tanpa harus mengonfigurasi Docker secara manual di sistem operasi.

Langkah-langkah:

- Sebelum instal Docker Dekstop, cari Windows Feature dengan cara pencet Win + S

- Ceklis Windows Subsytem for Linux. Lalu OK

- Jalankan CMD sebagai Run as Administrator

- Ketikan command 	wsl –install	tunggu hingga selesai instalasinya

- Di akhir instalasinya buatlah Username dan Password

- Download Docker Dekstop for Windows - AMD64 dengan link Docker: Accelerated Container Application Development

- Instal seperti biasa lalu restart laptopnya, lalu buka kembali Docker Dekstop-nya.

- Carilah Images

  - eclipse-mosquitto lalu Pull

  - nodered/node-red lalu Pull

- Buka menu Images untuk membuat Container dengan cara Run eclipse-mosquitto

- Pada Optional Settings isi Container Name dengan mosquitto dan kolom Host Port dengan 1883 lalu Run

- Selanjutnya membuat Container nodered/node-red

- Pada Optional Settings isi Container Name dengan nodered dan kolom Host Port dengan 1880 lalu Run

- Pilih menu Container, lalu Run kedua Container-nya

- Klik Ports nodered untuk melihat apa sudah berjalan. Nanti akan tertampil seperti ini

- Lalu instal pallete node-red-dashboard, dengan cara

  - Klik garis tiga di pojok kanan,

  - Pilih manage pallete

  - Pilih tab menu instal, cari dan instal node-red-dashboard.

  - Lalu close

- Membuat Dashboard Backend menggunakan nodered dengan cara

  - Cari mqtt in lalu drag

  - Double click pada mqtt in, isi parameternya seperti gambar di bawah

CATATAN: untuk bagian server gunakan IP lokal WiFi laptop dengan cara command ipconfig pada cmd

  - Cari debug lalu drag

  - Double click lalu ubah pada kolom name menjadi lihat data, lalu done

  - Cari gauge lalu drag

  - Double click gauge, isi parameter seperti gambar di bawah

CATATAN: untuk bagian value format cocokan dengan penamaan pada string data di kode gateway

  - Cari gauge lalu drag

  - Double click gauge, isi parameter seperti gambar di bawah

CATATAN: untuk bagian value format cocokan dengan penamaan pada string data di kode gateway

  - Cari gauge lalu drag

  - Double click gauge, isi parameter seperti gambar di bawah

CATATAN: untuk bagian value format cocokan dengan penamaan pada string data di kode gateway

  - Hubungkan semua bloknya, lalu klik Deploy

  - Buat tab baru lalu ketikan http://localhost:1880/ui

CATATAN: selalu pastikan IP pada kode esp32 gateway, parameter nodered itu sama dengan IP lokal WiFi laptop